УДК 629.7.01

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УГЛОВ АРМИРОВАНИЯ ТРЕХСЛОЙНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКТОРНОЙ АНТЕННЫ

Коцур О.С.

Студент кафедры «Аэрокосмические системы» (СМ-2)

Научный руководитель: Попов Б.Г.

Д.т.н., проф. кафедры «Аэрокосмические системы» (СМ-2)

В связи с потребностью использования телекоммуникационных спутниковых систем возрос интерес к параболическим рефлекторным антеннам, работающим в условиях открытого космоса. К таким конструкциям предъявляют ряд жестких требований по геометрической точности, гладкости поверхности, размеростабильности при нагреве, высокой проводимости отражающей поверхности, устойчивости к ультрафиолетовому излучению, к атомарному кислороду и другим факторам космического пространства.

До настоящего времени изготавливались металлические параболические зеркала: штампованные стальные или литые алюминиевые. Такие отражатели удовлетворяют ряду требований, таких как геометрическая точность, гладкость поверхности, высокая проводимость, однако проблема размеростабильности при температурном нагреве остается нерешенной. Применение композиционного материала в качестве материала отражателя удовлетворяет всем перечисленным требованиям и обладает некоторыми достоинствами, а именно: простота изготовления, малая масса рефлектора, удовлетворение требованиям размеростабильности, возможность изготовления в условиях единичного и мелкосерийного производств. Кроме того имеется возможность изменения прочностных и жесткостных свойств такой конструкции за счет варьирования углами армирования слоев композиционного материала.

Конструкция такого рефлектора представляет собой трехслойную параболическую оболочку, верхний и нижний несущие слои которой формуются из четырех монослоев углепластика толщиной 0,12 мм. Заполнителем между несущими слоями являются алюминиевые соты высотой 10 мм. Задача проектирования состоит в правильном выборе углов армирования монослоев, который обеспечит достаточную размеростабильность во время работы антенны в условиях космоса.

В данной работе проведен анализ размерных отклонений рефлектора при изменении его температуры при различных углах армирования несущих слоев и выбран оптимальный вариант армирования. В результате было создано несколько конечно-элементных моделей конструкции отражателя и проведено сравнение результатов расчета различных моделей. Сделан вывод о целесообразном выборе типа КЭ для решения данной задачи.